福建省地方标准

DB35/T733-2007

足金弹簧扣手镯中弹簧片长度的规定

2007-04-18 发布                                  2007-07-01 实施

福建省质量技术监督局  发布

DB35/T733-2007

目  次

前言··············································································II

1  范围············································································1

2  规范性引用文件··································································1

3  术语和定义······································································1

4  要求············································································2

5  实验方法········································································3

6  判定············································································3

I

DB35/T733-2007

前     言

足金弹簧扣手镯中弹簧片长度，目前尚无国家标准和行业标准，为规范我省首饰行业，更好地维护消费者利益，使标准更加完善，更具有可操作性，特制定本标准。

本标准由福建省宝玉石协会提出。

本标准由福建省质量技术监督局批准。

本标准起草单位：福州德诚首饰有限公司。

本标准主要起草人：陈德官、唐世勇、陈德泉。

本标准委托福建省宝玉石协会负责解释。

II

DB35/T733-2007

足金弹簧扣手镯中弹簧片长度的规定

1  范围

本标准规定了足金（含千足金）弹簧扣手镯中弹簧片总长、弹簧片裸露部分长度和弹簧片嵌埋部分长度。

本标准适用于省内生产和销售的首饰。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用本标准。

GB/T 8170-1987    数值修约规则

GB/T 17684-1999   贵金属及其合金术语

GB 11887-2002   首饰  贵金属纯度的规定及命名方法

QB/T 1689-2006    贵金属饰品术语

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1  弹簧扣

连接空心手镯两个活动部件的弹性配件。弹簧扣一般由弹簧片、弹簧闸和保险扣三个构件组成。

3.2  弹簧片

弹簧扣的一个工件，为长条形的扁平片状材料。弹簧片的长度规定为弹簧片的最大长度，用L表示，见图1。

3.3  弹簧片裸露长度

指弹簧片裸露部分、肉眼看得见的最大长度，用L1表示，见图1。

3.4  弹簧片嵌埋长度

指弹簧片嵌埋在手镯圈内部的最大长度，用L2表示，见图1。

1

DB35/T733-2007

L ------ 弹簧片总长

L1 ----- 弹簧片裸露长度

L2 ----- 弹簧片嵌埋长度

图1  弹簧片各部分长度示意图

3.5  面宽

指弹簧扣手镯横截面的宽度，用D表示，如图2和图3。

图2  封底手镯面宽                          图3  不封底手镯面宽

4  要求

4.1  足金（含千足金）弹簧扣手镯可分为封底手镯和不封底手镯二种类型，其弹簧片裸露长度的规定见表1和表2

表1  封底手镯弹簧片裸露长度

| 面宽（mm） | 裸露部分长度L1（mm） |
| --- | --- |
| ＜5.5 5.5 ～ 6.5 6.5 ～ 7.5 7.5 ～ 8.5 8.5 ～ 9.5 ＞9.5 | ≤5.5 ≤6.0 ≤6.5 ≤7.5 ≤8.0 ≤9.0 |

表2   不封底手镯弹簧片裸露长度

| 面宽（mm） | 裸露部分长度L1（mm） |
| --- | --- |
| ＜8.0 8.0 ～ 9.5 9.5 ～ 11.0 11.0 ～ 13.5 13.5 ～ 14.5 14.5 ～ 16.0 ＞16.0 | ≤6.0 ≤6.5 ≤7.0 ≤7.5 ≤8.5 ≤9.5 ≤10.0 |

4.2  弹簧片裸露长度应大于或等于弹簧片总长的2/3，而嵌埋部分长度应小于或等于弹簧片总长的1/3。

2

DB35/T733-2007

4.3  允差为±0.3 mm。

5  实验方法

5.1  测量条件

5.1.1  测量器具应为分辨力为0.01mm的电子数显卡尺.

5.1.2  使用时应先做计量性能的检定再按常规进行操作。

5.1.3  使用的测量器具必须在强制检定周期内。

5.2  测量步骤

5.2.1  按图1所示，测量弹簧片裸露部分的长度L1，以mm为计量单位，保留小数点后二位数。

5.2.2  取出嵌埋在手镯中的弹簧片，并按图一所示，测量弹簧片总长L，以mm为计量单位，保留小数点后二位数。

5.2.3  弹簧片嵌埋部分长度L2按下式计算：

L2 = L - L1

6  判定

6.1  根据GB/T 8170，对L，L1和L2的数据进行修约，保留小数点后一位数。

6.2  符合本标准4.1条款中表1或表2规定的，则判定该弹簧片裸露长度合格；否则为不合格。

6.3  符合本标准4.2条款规定的，则判定该弹簧片嵌埋长度合格；否则为不合格。

6.4  上述6.2款和6.3款均合格的，则判定该弹簧片长度合格；上述6.2款或6.3款中有一款不合格的，则判定该弹簧片长度不合格。

3